I. Định nghĩa của 1 số từ

1. PE

Trong các bộ tăng tốc AI, PE (Processing Element) có nghĩa là Phần tử Xử lý. Đây là đơn vị tính toán cơ bản trong phần cứng được thiết kế để tăng tốc các tác vụ AI, như nhân ma trận, các phép toán tích chập (convolution) hoặc các hình thức xử lý dữ liệu khác thường được sử dụng trong các mô hình học máy và học sâu. Các bộ tăng tốc AI như TPUs (Tensor Processing Units) và GPUs (Graphics Processing Units) chứa nhiều PE để thực hiện các tính toán song song, nâng cao hiệu suất trong các tác vụ như huấn luyện và suy luận mô hình học sâu.

Vai trò chính của PEs trong các bộ tăng tốc AI:

Tính toán song song: Các PE hoạt động song song để xử lý nhiều phép toán cùng một lúc, tăng tốc độ xử lý dữ liệu.

Hiệu suất: Sử dụng nhiều PE giúp các bộ tăng tốc AI đạt được thông lượng cao trong khi giảm thiểu tiêu thụ năng lượng so với bộ xử lý CPU thông thường.

Chuyên môn hóa: Các PE trong bộ tăng tốc AI thường được thiết kế với các phép toán AI cụ thể như các phép toán ma trận, tích chập hoặc hàm kích hoạt, giúp chúng hiệu quả hơn so với các bộ xử lý đa dụng.

II.DNN Accelerator

1. Acceleration based on sparsity

Phần này nói về việc tăng tốc dựa trên tính thưa (sparsity) trong các bộ tăng tốc mạng nơ-ron tích chập (CNN). Sự thưa thớt của dữ liệu gây ra vấn đề lãng phí tài nguyên tính toán, đặc biệt là do tính không đều của dữ liệu thưa. FPGA được coi là giải pháp hiệu quả ở mức phần cứng để giải quyết vấn đề này.

Yijin Guan et al. (Crane accelerator): Đề xuất bộ tăng tốc Crane, trong đó DMA chỉ lấy dữ liệu kích hoạt và trọng số khác 0, lưu trữ chúng trên chip để xử lý tích chập. Kết quả được lưu trữ và truyền đến đơn vị đầu ra để thực hiện các bước hậu xử lý tích chập. Crane cải thiện hiệu năng từ 27% đến 88% và giảm tiêu thụ năng lượng từ 16% đến 48% so với các đối thủ.

Sử dụng phương pháp input sharing data. Phương pháp Input Sharing Data (chia sẻ dữ liệu đầu vào) là một kỹ thuật được sử dụng trong các hệ thống tính toán hoặc tăng tốc phần cứng, đặc biệt trong các kiến trúc bộ tăng tốc (accelerators), để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên tính toán và giảm thiểu băng thông truyền dữ liệu.

input sharing data

weight sharing data

So sánh diện tích phần cứng

So sánh performance khi tính toán cho các model khác nhau:

So sánh tốc độ xử lý:

Zhang et al.: Đề xuất kỹ thuật cắt tỉa thô trên phần mềm để giảm tính không đều của các synapse thưa, kết hợp với kỹ thuật lượng tử hóa cục bộ. Họ cũng thiết kế bộ tăng tốc phần cứng Cambricon-X để xử lý các synapse và neuron không đều còn lại. Cambricon-X đạt được tốc độ nhanh hơn 7.23 lần và tiết kiệm năng lượng hơn 6.43 lần so với bộ tăng tốc NN hiện đại nhất.

Zhou et al.: Đề xuất bộ tăng tốc dựa trên kiến trúc phần tử xử lý (PE). Các module chỉ mục chọn lọc và truyền neuron mong muốn đến PE, giúp giảm yêu cầu băng thông. Mỗi PE lưu trữ các synapse thưa và nén không đều để xử lý cục bộ. Bộ tăng tốc này tăng hiệu suất 1.71 lần và tăng hiệu quả năng lượng 1.37 lần so với bộ tăng tốc mạng nơ-ron thưa hiện đại nhất.

2. Structure specialized for DNNs

3. Resources utilization

4. Data flow optimization

Optimize space + dataflow in accumulator:

top hirachy level:

Ding proposed an FPGA-based depthwise separable CNN accelerator with all the layers working concurrently in a pipelined fashion to improve the system throughput and per formance. To implement the accelerator, The paper presented a custom computing engine architecture to handle the dataflow between adjacent layers by using double-buffering-based memory channels.

mac unit

5. DNNs implementation on FPGA